
GC 48/16
 
TBT Vienna
tbt
1.83
16
48
 
<Stop>
<CR>
<Plus>
<Minus>
<Shift>
 
.INS
.INS
.INS
.INS
GC 48/16 
Dosierer

Bedienungsanleitung


Vers. 1.83     Juni 2001
Hinweis

Die Firma tbt behält sich Änderungen an diesem Handbuch ohne Ankündigung vor.

Für technische oder drucktechnische Fehler und Mängel in diesem Handbuch wird keine Haftung übernommen, ebenso wie für Schäden, die direkt oder indirekt auf Lieferung, Leistung und Nutzung dieses Materials zurückzuführen sind.

Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen sind eigentumsrechtlich geschützt und unterliegen dem Urheberrecht. Ohne die ausdrückliche Einwilligung von tbt darf dieses Handbuch weder vollständig noch in Auszügen kopiert oder in anderer Form vervielfältigt werden.

Inhalt

5

1 Allgemeine Informationen

1.1 Einleitung
5


1.2 Betriebsarten
5


1.3 Allgemeine Bedienungshinweise
6


1.4 Tastatur und Cursor
6


1.5 Wartung und Pflege des GC 48/16
7


2 Betriebsart CHEF
7


2.1 Allgemeines
7


2.2 Kellner listen
8


2.3 Kellner drucken
8


2.4 Alle Kellner drucken
8


2.5 Kellner Null
8


2.6 Monat listen
9


2.7 Monat drucken
9


2.8 Monat null
9


2.9 Ke.Monat listen
9


2.10 Ke.Monat drucken
9


2.11 Alle Ke.Monat drucken
9


2.12 Bonieren
9


2.13 Haus-Schlüssel
10


2.14 Datum setzen
10


2.15 Uhrzeit setzen
10


2.16 Kanal eingeben
10


2.17 Produkt eingeben
10


2.18 Sparte eingeben
11


2.19 Ebenen-Modus
11


2.20 Software Info
11


2.21 Menü Konfiguration
11


2.21.1 Eingang definieren
11


2.21.2 Ausgang definieren
12


2.21.3 Konfiguration drucken
12


2.21.4 Konfiguration laden
12


2.21.5 Tischeingabe
13


2.21.6 Schankschlüssel
13


2.21.7 Daten löschen
13


2.21.8 Druckertyp
13


2.21.9 Drucker 2
13


2.21.10 Menü Bons
13


2.21.11 Kopfzeilen
14


2.21.12 Ebene 2 Zeiten
14


2.21.13 Uhr aktiv
14


2.21.14 Sprache
14


2.21.15 Datenverbund
14


2.22 Menü Test-Funktionen
15


2.23 Konfiguration sichern
15


3 Betriebsart ABRECHNEN
15


3.1 Kellner listen/drucken
15


3.2 Alle Kellner drucken
15


3.3 Kellner Null
16


3.4 Total listen
16


3.5 Total drucken
16


3.6 Alle Kellner Null
16


3.7 Kellner sperren
16


4 Betriebsart ZAPFBETRIEB
17


4.1 Allgemeines
17


4.2 Dosieren
17


4.3 Registrieren
17


4.4 Kellnerumsatz-Selbstabfrage
18


4.5 Kellnerprodukte-Selbstabfrage
18


4.6 Portionen einstellen
18


4.7 Portions-Feineinstellung
18


4.8 Literzählung
19


4.9 Bonieren
19


5 Betriebsart HANDBETRIEB
19


6 Besonderheiten der verschiedenen Verbundarten
19


6.1 Allgemeines
19


6.2 Verbund-Menü
20


6.3 Besonderheiten des Master-Slave-Verbundes
20


6.3.1 Besonderheiten am Master
21


6.3.2 Besonderheiten am Slave
21


6.4 Besonderheiten des CARAT-Verbundes
21


6.4.1 Unterschiede zwischen CARAT ON-LINE und OFF-LINE
21


6.4.2 Übertragung der Tischbereiche
22


7 Fehlermeldungen
22


7.1 Allgemeines
22


7.2 Liste der Fehlermeldungen
22


7.2.1 Bedienungsfehler
22


7.2.2 Warnungen
23


7.2.3 Systemfehler
23


8 Anschluß externer Geräte
24


8.1 Abrechnungsdrucker/Bondrucker
24


8.1.1 Druckerkonfiguration
25


8.2 Anschluß von Kaffeemaschinen
25


8.3 Anschluß von Schnapsportionierern
25


8.4 Zusatzsoftware COCKTAIL und Getränkepistolen
25


8.5 Anschluß von DOSYs®
26


8.5.1 Mengenprogrammierung
26


9 Index
27


10 Garantiebestimmungen
29





1 Allgemeine Informationen

1.1 Einleitung

GC 48/16 ist ein frei programmierbares Dosier‑ und Registriergerät für die Verwendung im Rahmen von Schankanlagen. Seine wesentlichsten Merkmale sind:

· 48 programmierbare Eingänge (d.h. bis zu 48 Portionen).

· 16 programmierbare Ausgänge für Magnetventile mit 24 VSYMBOL 126 \f "Symbol".

· Anschluß von bis zu 30 DOSYs® (Schnapsportionierern).

· Zwei Kellnerschlösser, eines davon mit 15er-Tastatur und sechzehnstelliger alphanumerischer Anzeige zur Programmierung und Abrechnung.

· Konfigurationsdaten auch bei Ausfall des Akkus in EEPROM gesichert.

· Druckerschnittstelle.

· Schnittstelle für den Betrieb im Verbund.

· Anschluß von Kaffeemaschinen mit serieller V24-Schnittstelle.

Die Hauptfunktionen des Geräts sind:

· Dosieren von Getränkeportionen, zeit- oder volumskontrolliert.

· Registrieren (z.B. Schnapsportionierer, Kaffeemaschine).

· Mengenmessung bei Getränken, die nicht portioniert werden sollen; z.B. Bier wird an einer manuellen Zapfstelle abgegeben und kellnerbezogen in Litern abgerechnet.

· Abrechnen der Kellner an der geräteeigenen Anzeige oder über einen angeschlossenen Drucker (optional).

· Verbundbetrieb von bis zu acht Geräten. Eines der Geräte ist dann der Master, der als Kontrolleinheit dient und an dem auch der Drucker angeschlossen wird. Die bis zu sieben Slaves, gewissermaßen Nebenstellen des Verbundes, werden vom Master kontrolliert; die Abrechnungen erfolgen am Master für alle Geräte zusammen. Zusätzlich können Bondrucker an den Slaves angeschlossen werden.

· Absetzen der Entnahmen an einen Personal-Computer im Falle des Betriebs unter dem Gastronomie- und Guest-Check-System CARAT 3000 von tbt oder – im Ausnahmefall – Abrechnen direkt am Gerät.

· Für jeden Kellner werden Konten für Sparten- und Gesamtumsatz über das gesamte Monat geführt.

Zusätzliche Optionen:

· Zwei zusätzliche Kellnerschlösser ohne Tastatur.

· Bonierung von bis zu 64 Bonierprodukten unter Verwendung des Zusatzmoduls Boni-Z.

· Cocktail-Softwareoption zum Betrieb mit Getränkepistolen (Mehrfachventilen), wie sie z.B. von der Firma Berg angeboten werden.
· Softwareoption Reinigungsprogramme zur automatischen Reinigung von Leitungen.

1.2 BetriebsartenXE "Betriebsarten"
Am Modus-Schloß wird die Betriebsart durch Drehen des Schlüssels eingestellt.

· In der Betriebsart CHEF können Kellner- und Gesamtabrechnungen am Display gelistet oder ausgedruckt, der Monatsspeicher abgerechnet und das Gerät programmiert sowie die Testfunktionen des Gerätes ausgeführt werden.

· In der Betriebsart ABRECHNEN können Kellner- oder Gesamtabrechnungen durchgeführt werden. Im Verbund als Slave oder in der Betriebsart CARAT ist diese Betriebsart nicht vorhanden.

· In der Betriebsart ZAPFBETRIEB können Portionen abgegeben bzw. mit dem Portionierungs-Schlüssel eingestellt werden. Die Kellner können ihren Umsatz an der geräteeigenen Anzeige einsehen.

· In der Betriebsart HANDBETRIEB können Portionen manuell abgegeben werden.

1.3 Allgemeine BedienungshinweiseXE "Bedienung:– Allgemein"
Die verfügbaren Funktionen werden über Menüs ausgewählt. Unter einem Menü versteht man in diesem Zusammenhang eine Gruppe von logisch zusammengehörenden Befehlen, die entweder einfache Funktionen erfüllen oder selbst wieder Menüs (sogenannte Unter-Menüs) enthalten können. 

Mit der Taste <CR> kann die angezeigte Funktion oder das angezeigte Menü aufgerufen werden. Mit der Taste <Stop> kann eine Funktion abgebrochen oder ins übergeordnete Menü zurückgekehrt werden. Mit der Taste <Plus> kann der folgende, mit der Taste <Minus> der vorhergehende Menüpunkt angezeigt werden. Der Bedienungsablauf ist daher wie folgt:

· Modus-Schloß in die Stellung CHEF bringen. Nun wird etwa eine halbe Sekunde lang die Meldung CHEF – MENÜ angezeigt, dann die erste zur Verfügung stehende Funktion, z.B. Kellner listen.

· Durch Drücken der Taste <CR> kann nun die mit einem blinkenden Buchstaben angezeigte Funktion bzw. das Untermenü aufgerufen werden.

· Will man eine andere als die augenblicklich angezeigte Funktion, so muß man solange mit den Tasten <Plus> bzw. <Minus> in dem Menü auf- oder abwärts gehen, bis die gewünschte Funktion in der Anzeige erscheint.

· Hat man auf diese Art und Weise die gewüschte Funktion erreicht, so kann man sie über die Taste <CR> aufrufen.

1.4 Tastatur und CursorXE "Bedienung:– Tastatur"

XE "Bedienung:– Cursor"

XE "Tastatur"

XE "Cursor"
Mit der Tastatur können je nach Bedarf Buchstaben und/oder Ziffern eingegeben bzw. Funktionen aus Menüs ausgewählt werden. Dabei ist folgendes zu beachten:

1)
Bei der Eingabe von Zahlen (z.B. Preise, Kellnernummern) genügt einfaches Betätigen der entsprechenden Zifferntaste.

2)
Bei der Eingabe von Texten ergibt

· einfaches Drücken der Taste die Buchstaben A bis M,

· einmaliges Drücken der Taste <Shift> und dann Drücken der entsprechenden Taste die Buchstaben N bis Z,

· zweimaliges Drücken der Taste <Shift> und dann Drücken der entsprechenden Taste die Ziffern 0 bis 9, bzw. einen Leerschritt bei der Taste <Minus>, einen Punkt für die Taste <Plus> und einen Schrägstrich für die Taste <Stop>.

Der Text „1/4 VELTL.“ müßte also eingegeben werden als 

	[image: image1.png]



	[image: image2.png]



	[image: image3.png]



	1
	

	[image: image4.png]



	[image: image5.png]



	[image: image6.png]



	/
	(Schrägstrich)

	[image: image7.png]



	[image: image8.png]



	[image: image9.png]



	4
	

	[image: image10.png]



	[image: image11.png]



	[image: image12.png]



	 
	(Leerschritt)

	[image: image13.png]



	[image: image14.png]



	
	V
	

	[image: image15.png]



	
	
	E
	

	[image: image16.png]



	
	
	L
	

	[image: image17.png]



	[image: image18.png]



	
	T
	

	[image: image19.png]



	
	
	L
	

	[image: image20.png]



	[image: image21.png]



	[image: image22.png]



	.
	(Punkt)


3)
Eingaben müssen immer mit der Taste <CR> abgeschlossen werden.

4)
Bei Eingaben von Texten und Zahlen wird die aktuelle Position durch den Cursor angezeigt; das Zeichen an der betreffenden Position – wenn es kein Leerzeichen ist – blinkt.

5)
Anfragen des Geräts, z.B. die Frage Sind Sie sicher? können mit der Taste <CR> bejaht, mit der Taste <Minus> verneint werden. Drückt man eine andere Taste, wird der Vorgang abgebrochen.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick der Tastenbelegung wieder:XE "Tastatur:– Tastenbelegung"
	Taste
	Zusätzliche Funktionen
	Bezeichnung
	Taste
	Zusätzliche Funktionen
	Bezeichnung
	Taste
	Zusätzliche Funktionen
	Bezeichnung

	[image: image23.png]



	<J> <W>
	<1>
	[image: image24.png]



	<H> <U>
	<6>
	[image: image25.png]



	<D> <Q> < >
	<Minus>

	[image: image26.png]



	<K> <X>
	<2>
	[image: image27.png]



	<A> <N>
	<7>
	[image: image28.png]



	<E> <R> <.>
	<Plus>

	[image: image29.png]



	<L> <Y>
	<3>
	[image: image30.png]



	<B> <O>
	<8>
	[image: image31.png]



	<I> <V> </>
	<Stop>

	[image: image32.png]



	<F> <S>
	<4>
	[image: image33.png]



	<C> <P>
	<9>
	[image: image34.png]



	
	<Shift>

	[image: image35.png]



	<G> <T>
	<5>
	[image: image36.png]



	<M> <Z>
	<0>
	[image: image37.png]



	
	<CR>


Achtung: Das GC 48/16 läßt sich mit dem Programm GS (= GASTRO SERVICE) auch vom PC aus programmieren.

1.5 Wartung und Pflege des GC 48/16XE "Bedienung:– Wartung und Pflege"

XE "Wartung des Geräts"
Bei der Installation des GC 48/16 sowie bei der Verbindung mit anderen Geräten über die Schnittstellen ist unbedingt darauf zu achten, daß alle Geräte möglichst spannungsfrei sind. Zu diesem Zweck ist es notwendig, vor Anschluß eines Schnittstellenkabels die Netzstecker der betreffenden Geräte zu ziehen. Nichtbeachtung kann schwere Schäden am Gerät zur Folge haben!
Geräte, die im Verbund betrieben werden, sollten stets am gleichen Stromkreis angeschlossen sein.

Schnittstellenkabel sollten nicht parallel zu normalen Stromkabeln laufen; ist dies unumgänglich, so ist dafür zu sorgen, daß die Schnittstellenkabel abgeschirmt werden.

Das Gerät ist vor direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit und Kondenswasser (etwa in Kühlräumen) zu schützen. Vor allem bei Aufstellung in der Schank ist auch darauf zu achten, daß etwa bei der Reinigung der Schank keine Flüssigkeiten von unten in das Gerät eindringen können.

Zur Reinigung des Gerätes ist ein feuchter Lappen und eventuell ein mildes Reinigungsmittel zu benützen. Es wird empfohlen, das Gerät vor der Reinigung auszuschalten bzw. den Netzstecker zu ziehen.

2 Betriebsart CHEFXE "Betriebsarten:– Chef"
2.1 Allgemeines

Das GC 48/16 speichert im Tagesspeicher für jeden Kellner die Stückzahlen der entnommenen Produkte. Die Sparten- und Totalsummen werden bei Aktivierung der entsprechenden Funktionen jeweils neu berechnet.

Der Monatsspeicher enthält die Stückzahlen der entnommenen Produkte. Die Summen werden beim Listen bzw. Drucken neu berechnet. Die Summen des Haus-Schlüssels werden nicht in den Monatsspeicher übernommen.

Das Spartenkonto für Kellner-Monat enthält für jeden Kellner die 10 Spartensummen.

Achtung: Produktpreise dürfen während des laufenden Monats nicht geändert werden! Da die Abrechnungen jedesmal neu erstellt werden, würden sich daraus Abrechnungsfehler ergeben!

2.2 Kellner listenXE "Chef:– Kellner listen"

XE "Kellner:– Listen"
Mit dieser Funktion können Umsatz, Spartenumsätze und Stückzahlen eines einzelnen Kellners auf der Anzeige gelistet werden. Dazu betätigt man die Taste <CR>, um die Funktion anzuwählen (siehe oben), in der Anzeige erscheint Kellner Nr. 01; nun gibt man über die Zifferntasten die Kellnernummer ein und bestätigt mit <CR>. 

Daraufhin wird zuerst der Gesamtumsatz dieses Kellners angezeigt, z.B. Total: 2134.50. Durch wiederholtes Betätigen von <CR> oder <Plus> gelangt man zu den Spartenumsätzen in der Form (z.B.) BIER: 687.00. Hat man alle (maximal zehn) Sparten durchlaufen, erreicht man die Stückzahlen der einzelnen (maximal 32) Produkte, und zwar nach den beiden Preisebenen (falls eingestellt) gegliedert. In der Produktauflistung könnte beispielsweise 1/4 ROTWEIN 0018 stehen. Der betreffende Kellner hat also insgesamt 2134.50 Schilling umgesetzt, davon entfallen 687.00 auf Bier. Er hat 18 Portionen von 1/4 Rotwein entnommen.

Will man nicht alle Sparten bzw. Produkte auflisten, kann man die Funktion jederzeit mit der Taste <Stop> abbrechen; dadurch gelangt man wieder zurück zur Frage Kellner Nr. 01.

Die Auflistung der Stückzahlen erfolgt im Master/Slave-Verbund getrennt nach den einzelnen Geräten.

2.3 Kellner druckenXE "Chef:– Kellner drucken"

XE "Kellner:– Drucken"

XE "Druck:– Kellner drucken"
Entspricht der Funktion Kellner listen. Die Ausgabe erfolgt jedoch am Drucker, wodurch ein besserer Überblick gewährleistet ist.

2.4 Alle Kellner druckenXE "Chef:– Alle Kellner drucken"

XE "Kellner:– Alle drucken"

XE "Druck:– Alle Kellner drucken"
Es werden zunächst nur die Umsätze aller Kellner gedruckt, dann automatisch detaillierte Ausdrucke für alle jene Kellner, deren Umsatz nicht auf Null steht. Diese Funktion ermöglicht eine besonders komfortable Abrechnung der Kellner.

2.5 Kellner NullXE "Chef:– Kellner null"

XE "Kellner:– Null"
Mit dieser Funktion können die Konten eines einzelnen Kellners gelöscht und zugleich in den Monatsspeicher übernommen werden. Zur Sicherheit erscheint auf der Anzeige des Geräts die Frage Null setzen J/N. Erst, wenn durch Tastendruck bestätigt wird, wird das betreffende Kellnerkonto gelöscht. Die Durchführung des Befehls wird sodann mit der Anzeige Null gesetzt bestätigt; bei Abbruch wird zur Kellner-Nummern-Eingabe zurückgekehrt. Zum Unterschied zur gleichnamigen Funktion in der Betriebsart ABRECHNEN ist hier auch die Löschung von Haus-Schlüsseln möglich.

Achtung: Fragen des Geräts können immer mit <CR> bejaht, mit <Minus> verneint werden.

2.6 Monat listenXE "Chef:– Monat listen"

XE "Monate:– Listen"
Mit dieser Funktion können Umsatz, Spartenumsätze und Stückzahlen aus dem Monatsspeicher gelistet werden. Der Ablauf ist der gleiche wie bei der Funktion Kellner listen. Die Umsätze des Haus-Schlüssels werden dabei nicht berücksichtigt.

2.7 Monat druckenXE "Chef:– Monat drucken"

XE "Monate:– Drucken"

XE "Druck:– Monat drucken"
Entspricht der Funktion Monat listen. Die Ausgabe erfolgt am Drucker.

2.8 Monat nullXE "Chef:– Monat null"

XE "Monate:– Null"
Mit dieser Funktion kann der Monatsspeicher gelöscht werden. Vor dem endgültigen Löschen des Monatsspeichers erscheint eine Sicherheitsabfrage in der Form Null setzen J/N, die mit der Taste <CR> bestätigt wird; durch Drücken der Taste <Minus> wird der Vorgang abgebrochen.

2.9 Ke.Monat listenXE "Chef:– Kellner-Monat listen"

XE "Monate:– Kellner-Monat listen"

XE "Kellner:– Monat listen"
Mit dieser Funktion können Umsatz, Spartenumsätze und Stückzahlen aus dem Monatsspeicher eines Kellners gelistet werden. Der Ablauf ist der gleiche wie bei der Funktion Kellner listen.

2.10 Ke.Monat druckenXE "Chef:– Kellner-Monat drucken"

XE "Monate:– Kellner-Monat drucken"

XE "Kellner:– Monat drucken"

XE "Druck:– Kellner-Monat drucken"
Entspricht der Funktion KE.Monat listen. Die Ausgabe erfolgt am Drucker.

2.11 Alle Ke.Monat druckenXE "Chef:– Alle Kellner-Monat drucken"

XE "Monate:– Alle Kellner-Monat drucken"

XE "Kellner:– Alle Monat drucken"

XE "Druck:– Alle Kellner-Monat drucken"
Diese Funktion liefert zunächst eine Übersicht der gesamten Kellner-Monatsumsätze (eine Zahl pro Kellner) und dann die detaillierte Aufschlüsselung nach Spartenumsätzen der einzelnen Kellner. Die Ausgabe erfolgt am Drucker.

2.12 BonierenXE "Chef:– Bonieren"

XE "Bonieren"
Die Funktion Bonieren gestattet die Korrektur falscher Bonierungen nach Kellnernummer, Produktart (1 oder 2), Preisebene und Kanal bzw. Produkt. Die Produktart 2 ist dem Betrieb des Dosierers mit dem Zusatzmodul Boni-Z vorbehalten; es können dann zusätzlich 64 Bonierprodukte eingegeben und in der Betriebsart ZAPFBETRIEB boniert werden.

2.13 Haus-SchlüsselXE "Chef:– Haus-Schlüssel"

XE "Schlüssel:– Haus-Schlüssel"

XE "Haus-Schlüssel"
Mit dieser Funktion kann man einzelne Schlüssel zu Haus-Schlüsseln erklären. Es wird empfohlen, Haus-Schlüssel für die vom Chef und vom Personal konsumierten sowie für die gratis an Gäste abgegebenen Getränke zu verwenden. Im Gegensatz zu den „normalen“ Schlüsseln werden die Umsätze von Haus-Schlüsseln beim Löschen (Befehle Kellner Null, Alle Kellner Null) nicht in den Monatsspeicher übernommen, sondern einfach auf Null gesetzt.

Nach Eingabe der Kellner-Nummer wird der derzeitige Zustand (entweder normal oder Haus) angezeigt; mit der Taste <Plus> kann umgeschaltet und mit <CR> bestätigt werden.

2.14 Datum setzenXE "Chef:– Datum setzen"

XE "Datum setzen"
Mit Hilfe dieser Funktion kann das aktuelle Datum in der Form Jahr/ Monat/Tag eingegeben werden. Zwischen den einzelnen Eingaben ist die Taste <CR> zu drücken, um zum nächsten Feld zu gelangen. Wird der zulässige Bereich überschritten, erscheint eine Fehlermeldung.

2.15 Uhrzeit setzenXE "Chef:– Uhrzeit setzen"

XE "Uhrzeit setzen"
Die Funktion Uhrzeit setzen erlaubt die Zeiteingabe im Format Stunden/Minu​ten/Sekun​den und dient der Einstellung der internen Uhr des Gerätes. Zwischen den einzelnen Eingaben ist die Taste <CR> zu drücken, um zum nächsten Feld zu gelangen. Wird der zulässige Bereich überschritten, erscheint eine Fehlermeldung.

2.16 Kanal eingebenXE "Chef:– Kanal eingeben"

XE "Kanäle:– Eingeben"
Mit dieser Funktion können für einen Kanal Text, Preis für zwei Preisebenen (die zweite Preisebene dient z.B. zur Eingabe von Preisen für eine „Happy Hour“) und Spartennummer eingegeben werden. Beachten Sie bitte, daß hier gemachte Fehler Auswirkungen auf die Richtigkeit der Abrechnungen haben! Zur Benennung jedes Kanals kann ein Text mit bis zu zehn Zeichen eingegeben werden. Die Texteingabe erfolgt wie im Kapitel 1.4 erklärt. Der Kanal kann einen Preis von max. 655.00 erhalten und einer der zehn möglichen Sparten nach Spartennummer zugeordnet werden. Die Bestätigung der Eingaben erfolgt mit <CR>.

Achtung: Bei der Anzeige zur Eingabe von Texten kann die <Stop>-Taste nicht zum Verlassen des bearbeiteten Menüpunktes verwendet werden, da sie die Funktion der Buchstaben I und V beziehungsweise des Schrägstriches übernimmt! Die Texteingabe muß mit <CR> bestätigt werden. Im Falle einer fehlerhaften Eingabe muß das Menü für den betreffenden Kanal bzw. das Produkt erneut durchlaufen werden.

2.17 Produkt eingebenXE "Chef:– Produkt eingeben"

XE "Produkte:– Eingeben"
Diese Funktion gestattet die Eingabe von Text, 2 Preisebenen, und Sparte von bis zu 64 Produkten. Für jedes Produkt kann ein Text mit bis zu zehn Zeichen eingegeben werden; es kann einen Preis von max. 655.00 erhalten und einer der zehn Sparten nach Spartennummer zugeordnet werden.

Achtung: Die Bonierung der in der Funktion Produkt eingeben angeführten Produkte im Zapfbetrieb kann nur mit dem Zusatzmodul Boni-Z von tbt erfolgen!

2.18 Sparte eingebenXE "Chef:– Sparte eingeben"

XE "Sparten:– Eingeben"
Mit dieser Funktion kann für jede Sparte ein Text mit bis zu vier Zeichen eingegeben werden, z.B. WEIN. Es lassen sich bis zu zehn Sparten definieren. Sparten, deren Text aus lauter Leerzeichen besteht und die einen Umsatz von Null aufweisen, werden bei den Abrechnungen unterdrückt.

2.19 Ebenen-ModusXE "Chef:– Ebenen-Modus"

XE "Ebenen-Modus"
Im Ebenen-Modus kann die gewünschte Betriebsart für eine oder zwei Preisebenen eingestellt werden. Die Einstellungsmöglichkeiten sind folgende:

· Eine Ebene – keine Unterscheidung zwischen den Preisebenen.

· Ebene 1 – Einstellung der Bonierungen auf Preisebene 1.

· Ebene 2 – Einstellung der Bonierungen auf Preisebene 2.

· Zeitbezogen – Wechsel der Preisebenen nach dem in Ebene 2 Zeiten angegebenen Zeitrahmen.

· Kellnerbezogen – Preisebenen auf Kellnerschlüssel bezogen. Kellnerschlüssel sind in der Betriebsart ABRECHNEN mit der Funktion Kellnersperren einzustellen.

2.20 Software InfoXE "Chef:– Software Info"

XE "Software Info"
Bei Aufruf der Funktion Software Info werden die Bezeichnung des Gerätes, die aktuelle Softwareversion sowie ein Copyrightvermerk angezeigt.

2.21 Menü KonfigurationXE "Chef:– Konfigurations-Menü"

XE "Konfiguration"
Das Unter-Menü Konfiguration ist nur nach Eingabe eines vierstelligen Zugangscodes verfügbar. Es enthält folgende Funktionen:

· Eingang definieren

· Ausgang definieren

· Konfiguration drucken

· Konfiguration laden

· Tischeingabe

· Schankschlüssel

· Daten löschen

· Druckertype

· Drucker 2

· Bons

· Kopfzeilen

· Ebene 2 Zeiten

· Uhr aktiv

· Sprache

· Datenverbund (bei Verwendung im Verbund)

2.21.1 Eingang definierenXE "Konfiguration:– Eingang definieren"

XE "Eingang definieren"

XE "Kanäle:– Definieren"
Mit der Funktion Eingang definieren können für jeden Eingang Type, das zugeordnete Schloß (= Terminal) und weitere, typenabhängige Daten eingegeben werden. Nach der Eingabe der Eingangs-Nummer und <CR> wird die derzeit eingestellte Type angezeigt; mit <Plus> oder <Minus> kann eine andere Type ausgewählt und mit <CR> dann abgespeichert werden.

· unbenutzt: Dieser Eingang wird nicht verwendet.

· Taster: XE "Kanäle:– Taster"

XE "Taster"Der entsprechende Eingang wird für ein vom GC 48/16 selbst portioniertes Getränk verwendet; anzugeben ist die Schloß(=Terminal)-Nummer sowie die zugeordneten Ventile in der Form 1.Ventile 01+00; d.h. in einer Folge können ein oder zwei Ventile gleichzeitig geöffnet werden; ebenso in der zweiten Folge. Die Timeout-Angabe XE "Eingänge:– Timeout-Angabe"

XE "Timeout-Angabe"in der Form Timeout : 0000 s legt fest, wie lange der Portioniervorgang maximal dauern darf; dies ist besonders bei volumskontrollierten Portionen wichtig. Ist nach Ablauf dieser Zeit die Portion noch nicht abgeschlossen, z.B. weil der Volumsgeber durch Verunreinigungen verstopft ist, wird sie abgebrochen und die Fehlermeldung Timeout Fehler angezeigt, um Überschwemmungen oder weitere Schäden zu vermeiden. Gibt man eine Maximaldauer von 0 Sekunden ein, so ist die Timeout-Überwachung inaktiv. Beachten Sie bitte, daß nicht festgelegt werden muß, ob eine Portion zeit- oder volumskontrolliert wird; beim Einstellen der Portionen stellt das Gerät selbst fest, ob Volumsimpulse auftreten und trifft danach die Entscheidung.

· Zähler: XE "Kanäle:– Zähler"

XE "Zähler"Der Eingang wird für ein nicht vom GC 48/16 portioniertes Getränk verwendet. Das Gerät gibt lediglich den Impuls zur Ausgabe der Portion. Diese Vorrichtung dient z.B. zur Ansteuerung von Schnapsportionierern, Kaffee-Portionen, etc. Es ist jedoch auch möglich, andere Anwendungen wie Zigarettenautomaten, Billardtische oder Kegelbahnen damit zu steuern. Für diese Type ist nur die Schloßnummer (= Terminal-Nummer) anzugeben.

· Literzähler: XE "Kanäle:– Literzähler"

XE "Literzähler"anzugeben ist die Schloß(=Terminal)-Nummer sowie die zugeordneten Ventile in der Form 1.Ventile 01+00; d.h. es können ein oder zwei Ventile gleichzeitig geöffnet werden. Die Timeout-Angabe in der Form Timeout : 0000 s legt fest, wie lange die Ventile geöffnet bleiben, um einen Impuls abzuwarten. Nach dieser Zeit schließen sich die Ventile wieder. Standardmäßig ist der Timeout 0, eine Einstellung auf andere Werte ist nur bei der Verwenung von elektromagnetischen Sperrventilen erforderlich, um eine Überhitzung zu vermeiden.

· 
Die Literzählung kann entweder mit einer Durchlaufturbine oder mit einer Turbine und einem Absperrventil erfolgen. Die beiden Varianten erfordern unterschiedliche Einstellungen:

· Beispiel 1 – Durchlaufturbine: In diesem Fall ist z.B. Eingang 1 auf Literzähler zu stellen, Ventil auf „0 + 0“ und Timeout auf „0“.

· Beispiel 2 – Turbine und Absperrventil: In diesem Fall wird der entsprechende Eingang auf Literzähler eingestellt, Ventil auf die entsprechende Ventilnummer und Timeout auf „0“ (bzw. bei elektromagnetischen Sperrventilen auf ein angemessenes Intervall).

· V‑Geber: XE "Kanäle:– Volumsgeber"

XE "Volumsgeber"Bei der Typenangabe „Volumsgeber“ kann die Nummer des zugehörigen Ventils angegeben werden. Danach kehrt das Gerät in die Funktionsauswahl zurück.

· DOSY: XE "Kanäle:– DOSY"

XE "DOSY"Diese Typenangabe bezeichnet den Anschluß eines Schnapsportionierers DOSY® von tbt.

2.21.2 Ausgang definierenXE "Konfiguration:– Ausgang definieren"

XE "Ausgang definieren"
Mit der Funktion Ausgang definieren kann jeder Ausgang nach Typ als Ventil, Freigabe 1 oder Freigabe 2 einem Schloß zugeordnet werden.

2.21.3 Konfiguration druckenXE "Konfiguration:– Drucken"

XE "Druck:– Konfiguration drucken"
Die Funktion Konfiguration drucken bietet die Möglichkeit, für Kontroll- oder Archivierungszwecke einen Ausdruck der gesamten Konfiguration zu erstellen.

2.21.4 Konfiguration ladenXE "Konfiguration:– Laden"
Mit dieser Funktion werden die Konfigurationsdaten wie Kanalzuordnung, Spartentexte etc. aus dem EEPROM geladen.

2.21.5 TischeingabeXE "Konfiguration:– Tischeingabe"

XE "Tische:– Eingabe"
Diese Funktion gestattet es, die Art der Tischeingabe zu definieren. Dabei gibt es folgende Möglichkeiten:

· Nicht verwendet: Keine Tischeingabe

· Alle frei: Tischzwang – gültige Bereiche werden auf ORION oder CARAT definiert.

· Die folgenden Einstellungen erfordern für die Kommunikation die Einstellung der Dosierer auf Protokoll 2 und werden benötigt, wenn Tische für Kellner reserviert werden sollen (sodaß nicht zwei Kellner gleichzeitig auf den gleichen Tisch bonieren können):

· 0 frei (bei ORION-Verbund)

· Alle gesperrt (bei CARAT-Verbund)

Achtung: Die Tischeingabe-Einstellungen nicht verwendet und alle frei sind für den Betrieb in tbt-Verbundsystemen mit CARAT gedacht; die Einstellungen 0 frei und alle gesperrt dient der Verwendung mit Fremdkassensystemen, die diese Funktion unterstützen.

2.21.6 SchankschlüsselXE "Konfiguration:– Schankschlüssel"

XE "Schlüssel:– Schankschlüssel"

XE "Schankschlüssel"
Hiermit kann einem bestimmten Schlüssel die Funktion als Schankschlüssel zugewiesen werden. Nach Anstecken des Schankschlüssels muß eine Kellner(=Schlüssel)-Nummer eingegeben und mit <CR> bestätigt werden. Alle folgenden Entnahmen werden dann auf diesen Schlüssel verbucht. Wird keine Kellnernummer eingegeben, erfolgt die Buchung auf den Schankschlüssel.

2.21.7 Daten löschenXE "Konfiguration:– Daten löschen"

XE "Daten löschen"
Die Funktion Daten löschen löscht die aktuellen Konfigurationsdaten und setzt das Gerät in den Grundzustand zurück. Um versehentliches Löschen der Daten zu vermeiden, erscheint vorher die Anfrage Daten löschen? Mit der Taste <Stop> kann der Löschvorgang vermieden werden, mit der Taste <CR> wird er ausgeführt.

2.21.8 DruckertypXE "Konfiguration:– Druckertyp"

XE "Druck:– Druckertyp"
Hier kann eingestellt werden, welcher Drucker zur Anwendung kommt. Es gibt folgende Auswahl:

· Citizen iDP 560

· Citizen CBM 720 (Rollendrucker mit Abschneidevorrichtung)

· Star DP 5380 

· Epson TM 267 (Rollendrucker mit Abschneidevorrichtung)

· Star SP 342

· Epson TM-T80 (Rollendrucker mit Abschneidevorrichtung)

2.21.9 Drucker 2XE "Konfiguration:– Drucker 2"

XE "Druck:– Drucker 2"
Wenn das GC 48/16 im Verbund verwendet wird, muß die Funktion Drucker 2 durch die Einstellung auf Dr.2: Ja aktiviert werden.

2.21.10 Menü BonsXE "Konfiguration:– Bon-Menü"

XE "Bons"
Dieses Unter-Menü erlaubt es, die Art der Bon-Ausgabe einzustellen. Das Menü enthält folgende Punkte:

· SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Bons
SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Typ
SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Preis

Beim Menüpunkt Bons kann angegeben werden, ob keine Bons, Bons für Getränke und Bonierprodukte, nur für Getränke oder nur für Bonierprodukte ausgegeben werden sollen.

Mit dem Menüpunkt Typ wird der Bontyp (Einzelbon oder Sammelbon) eingestellt.

Der Menüpunkt Preis stellt die Ausgabe mit Preis oder ohne Preis ein.

Achtung: Um Bons ausdrucken zu können, muß die Funktion Drucker 2 aktiviert sein!

2.21.11 KopfzeilenXE "Konfiguration:– Kopfzeilen"

XE "Bons:– Kopfzeilen"

XE "Kopfzeilen auf Bons"
Vielfach ist es erwünscht, auf den Bons kundenspezifische Texte (z.B. Name und Adresse des Lokals) unterzubringen. Dazu können zwei Texte zu je 16 Zeichen programmiert werden; diese werden dann als Kopfzeilen jedes Bons gedruckt. In der Grundeinstellung des Geräts bestehen diese Texte aus Leerzeichen und werden daher unterdrückt. Wird bei der Eingabe der Zeilennummer eine Zahl höher als 2 eingegeben, erscheint eine entsprechende Fehlermeldung. Die Texteingabe erfolgt wie in Kapitel 1.4 beschrieben. Die Eingabe wird mit der Taste <CR> beendet.

2.21.12 Ebene 2 ZeitenXE "Konfiguration:– Ebene 2 Zeiten"

XE "Ebene 2 Zeiten"
Hier wird die Beginnzeit und das Ende für die Umschaltung auf die Preisebene 2 in ganzen Stunden eingestellt. So kann der Beginn und das Ende einer „Happy Hour“ zum Beispiel auf 15 und 16 Uhr festgelegt werden.

2.21.13 Uhr aktivXE "Konfiguration:– Uhr aktiv"

XE "Uhr aktiv"
Hier kann zwischen Echtzeituhr aktiv/passiv gewählt werden. Stellt man auf aktiv, so erfolgt im Zapfbetrieb die Anzeige von Datum und Uhrzeit, wenn kein Schlüssel steckt; außerdem wird auf allen Ausdrucken Datum und Uhrzeit ausgegeben.

2.21.14 SpracheXE "Konfiguration:– Sprache"

XE "Sprache"
Mit Hilfe der Funktion Sprache kann die Ausgabesprache für Meldungen und Menüpunkte in den Hauptmenüs des GC 48/16 definiert werden. Die vorhandenen Sprachen sind:

· SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Deutsch
SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Tschechisch
SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Niederländisch
SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Englisch (UK)

2.21.15 DatenverbundXE "Konfiguration:– Datenverbund"

XE "Verbund"
In diesem Menüpunkt können die Verbundart des Gerätes sowie die dazu notwendigen Einstellungen angegeben werden.

· Stand-Alone: Das Gerät arbeitet alleine ohne Verbund.

· CARAT: Das Gerät steht im Verbund mit einem PC, ORION-Kasse oder CHECKPOINT-Kasse.

· Master: Im Verbundbetrieb ist dieses Gerät als Master definiert.

· Slave: Im Verbundbetrieb ist dieses Gerät als Slave definiert.

· Baudrate: Die Baudrate gibt die Übertragungsrate zwischen den Geräten im Verbund an und kann 1200, 2400, 4800 oder 9600 Baud betragen. Im CARAT-Verbund beträgt die Übertragungsrate normalerweise 2400, im Master/Slave-Betrieb 9600 Baud.

· ID: Hier wird die für den Betrieb des Gerätes im Verbund notwendige Gerätenummer eingegeben.

2.22 Menü Test-FunktionenXE "Konfiguration:– Test-Funktionen"

XE "Test-Funktionen"
In diesem Menü stehen verschiedene Testfunktionen zur Verfügung. Ihre Verwendung ist vor allem für den Monteur bei der Installation des Geräts bzw. bei einer allfälligen Fehlersuche von großem Nutzen.

Die folgenden Testfunktionen stehen zur Verfügung:

· Test Eingang für die 32 Portionstasten.

· Test Ausgang für die 16 Ventil-Ausgänge.

· Test K-Schloß zur Überprüfung der zwei Kellnerschlösser.

· Test Vol-Inputs für die Volumsgeber-Eingänge.

2.23 Konfiguration sichernXE "Konfiguration:– Sichern"
Mit dieser Funktion werden die Konfigurationsdaten wie Kanalzuordnung, Spartentexte etc. in das EEPROM gesichert. Sie können dann mit der Funktion Konfiguration laden wieder abgerufen werden, falls in der Zwischenzeit unerwünschte Einstellungen vorgenommen wurden.

3 Betriebsart ABRECHNENXE "Betriebsarten:– Abrechnen"

XE "Abrechnen"
Diese Betriebsart wird nur in den Verbundarten Stand-Alone (Betrieb eines Einzelgerätes) und Master verwendet. In den Verbundarten CARAT und Slave, wo sie nicht benötigt wird, erscheint lediglich ein langer Querstrich in der Anzeige, um auf das Nichtvorhandensein der Betriebsart hinzuweisen. 

Von verschiedenen Firmen werden Modus-Schlösser mit erweiterten Funktionen angeboten, die es gestatten, einer vertrauenswürdigen Person, z.B. dem Geschäftsführer oder dem Oberkellner, einen Modus-Schlüssel zur Verfügung zu stellen, mit dem er zwar die Betriebsart ABRECHNEN, nicht aber die Betriebsart CHEF einstellen kann.

Verfügbare Funktionen:

· Kellner listen

· Kellner drucken

· Alle Kellner drucken

· Kellner null

· Total listen

· Total drucken

· Alle Kellner Null

· Kellner sperren

3.1 Kellner listen/druckenXE "Abrechnen:– Kellner listen"

XE "Kellner:– Listen"

XE "Abrechnen:– Kellner drucken"

XE "Kellner:– Drucken"

XE "Druck:– Kellner drucken"
Die Funktionen Kellner listen und Kellner drucken entsprechen den gleichnamigen Funktionen der Betriebsart CHEF (Kapitel 2.2 und 2.3).

3.2 Alle Kellner druckenXE "Abrechnen:– Alle Kellner drucken"

XE "Kellner:– Alle drucken"

XE "Druck:– Alle Kellner drucken"
Die Funktion alle Kellner drucken entspricht der gleichnamigen Funktion der Betriebsart CHEF (Kapitel 2.4).

3.3 Kellner NullXE "Abrechnen:– Kellner null"

XE "Kellner:– Null"
Die Funktion Kellner null entspricht der gleichnamigen Funktion der Betriebsart CHEF (Kapitel 2.5); jedoch ist es hier nicht möglich, Haus-Schlüssel zu löschen. Versucht man, dies zu tun, erscheint die Anzeige Hausschlüssel !! und der Löschvorgang wird abgebrochen.

3.4 Total listenXE "Abrechnen:– Total listen"

XE "Total listen"
Mit dieser Funktion können Umsatz, Spartenumsätze und Stückzahlen aller noch nicht gelöschten Kellner zusammen gelistet werden. Der Ablauf ist der gleiche wie bei der Funktion Kellner listen.

In der Tagesabrechnung (Funktionen Total listen und Total drucken – Summe aller Kellner) sind die Haus-Schlüssel nicht enthalten. Daher können diese Funktionen nun direkt zur Übernahme der Umsätze ins Kassabuch verwendet werden, sofern die „normalen“ Kellner täglich gelöscht werden. Da die Haus-Schlüssel nicht in den Monats-Speicher übernommen werden, ergibt sich bei sinnvoller Verwendung des Geräts die Monatsabrechnung genau aus der Summe der Tagesabrechnungen. Dabei brauchen die Haus-Schlüssel z.B. nur mehr monatlich abgerechnet bzw. gelöscht werden.

Achtung: Um fehlerhafte Abrechnungen zu vermeiden, müssen die folgenden Punkte unbedingt beachtet werden:

· Änderungen der Schlüssel-Zuordnung (normal/Haus) sollten während eines laufenden Monats nur bei Vorliegen triftiger Gründe und unter Bedacht auf die Richtigkeit der Abrechnungen vorgenommen werden.

· Im CARAT-Verbund braucht auf die Programmierung der Haus-Schlüssel nur dann geachtet zu werden, wenn OFF-LINE gearbeitet werden soll.

· Im Master/Slave-Verbund (von mehreren GC 48/16 oder mit anderen tbt-Geräten) müssen die Haus-Schlüssel an allen Geräten übereinstimmen. Darüber hinaus müssen die Versionen der Geräte aufeinander abgestimmt sein.

· Preise dürfen während des Abrechnungszeitraumes (= Monats) nicht geändert werden.

3.5 Total druckenXE "Abrechnen:– Total drucken"

XE "Total drucken"

XE "Druck:– Total drucken"
Entspricht der Funktion Total listen. Die Ausgabe erfolgt jedoch am Drucker.

3.6 Alle Kellner NullXE "Abrechnen:– Alle Kellner null"

XE "Kellner:– Alle null"
Mit dieser Funktion können die Konten aller Kellner gelöscht und zugleich in den Monatsspeicher übernommen werden. Zur Sicherheit verlangt das Gerät nach einer Bestätigung in der Form Null setzen J/N sowie der Frage Sind Sie sicher?, bevor die Konten gelöscht werden. Wird mit <CR> bestätigt, erfolgt die Löschung; mit <Stop> wird sie vermieden. Die Haus-Schlüssel können nur in der Betriebsart CHEF gelöscht werden.

3.7 Kellner sperrenXE "Abrechnen:– Kellner sperren"

XE "Kellner:– Sperren"

XE "Schlüssel:– Kellner sperren"
Mit dieser Funktion kann man einzelne Schlüssel sperren; wird ein gesperrter Schlüssel im Zapfbetrieb angesteckt, verhält sich das Gerät so, als würde kein Schlüssel stecken; es werden also keine Getränke abgegeben und keine Freigaben aktiviert. Der Sinn dieser Funktion ist es, z.B. einen verlorenen Schlüssel im Zweifelsfall zu sperren, damit keine unbefugten Entnahmen gemacht werden können. Die Bedienung erfolgt analog zur Funktion Haus-Schlüssel; der Zustand ist frei oder gesperrt. Zusätzlich ist es möglich, wenn die Funktion Ebenen Modus auf Kellnerbezogen eingestellt wurde, für jeden freien Schlüssel anzugeben, ob er auf Preisebene 1 oder Preisebene 2 abgerechnet wird.

Beachten Sie bitte, daß man auch den Einstell-Schlüssel (Nr. 15) sperren kann; in diesem Fall ist das Portionieren nicht möglich. Das ist unter Umständen bei Abwesenheit des Chefs sinnvoll, weil ja die beim Portionieren entnommenen Getränke nicht verbucht werden. Auch können so die Portionen nicht versehentlich verstellt werden.

4 Betriebsart ZAPFBETRIEBXE "Betriebsarten:– Zapfbetrieb"

XE "Zapfbetrieb"
4.1 Allgemeines

In dieser Betriebsart können an den zwei Schlössern Portionen abgegeben und eingestellt werden. Ist kein Schlüssel angesteckt und die Uhr auf passiv gestellt, steht in der Anzeige Zapfbetrieb. Ist die Uhr aktiv, werden Datum und Uhrzeit angezeigt.

Wird ein Schlüssel angesteckt, so wechselt die Anzeige auf

KS1: nn KS2: mm

wobei nn und mm die Nummern der angesteckten Schlüssel sind.

4.2 DosierenXE "Zapfbetrieb:– Dosieren"

XE "Dosieren"
Nach dem Einstecken eines nicht gesperrten Kellnerschlüssels an einem Schloß können die diesem Schloß zugeordneten Portionen durch Druck auf den Portionstaster abgegeben werden. Durch nochmaligen Druck kann, z.B. bei starkem Schäumen des Getränks, die Portionierung vorübergehend angehalten werdenXE "Suspendierung". Nach abermaligem Druck wird die Portionierung fortgesetzt. Diesen Vorgang, die sogenannte Suspendierung, kann man auch mehrmals während einer Portion wiederholen; in jedem Fall wird selbstverständlich nur eine Entnahme registriert. Verbleibt durch unvollständige Entnahme einer suspendierten Portion ein „Rest“, so wird dieser beim Ziehen des Kellnerschlüssels automatisch abgegeben. Die Bezeichnung eines zu dosierenden Kanals ist Taster.XE "Kanäle:– Taster"

XE "Taster"
4.3 RegistrierenXE "Zapfbetrieb:– Registrieren"

XE "Registrieren"
Extern dosierte Portionen, wie z.B. an Kaffeemaschinen oder Schnapsportionierern, werden über eine Freigabeleitung kontrolliert. Sobald an einem Schloß ein Kellnerschlüssel steckt, wird eine Freigabeleitung aktiviert und es können Portionen entnommen werden. Die Bezeichnung eines nur zu registrierenden Kanals ist Zähler.XE "Kanäle:– Zähler"

XE "Zähler"
4.4 Kellnerumsatz-SelbstabfrageXE "Zapfbetrieb:– Kellnerumsatz-Selbstabfrage"

XE "Kellner:– Umsatz Selbstabfrage"
Der Kellner hat die Möglichkeit, bei angestecktem Kellnerschlüssel seinen Gesamtumsatz durch Drücken der Taste <CR> abzufragen; bei Master/Slave ist dies nur am Master möglich, dafür wird aber dann die Summe von allen Geräten angezeigt. 

4.5 Kellnerprodukte-SelbstabfrageXE "Zapfbetrieb:– Kellnerprodukte-Selbstabfrage"

XE "Kellner:– Produkte Selbstabfrage"
In allen Verbundarten können vom Kellner auch die Stückzahlen der einzelnen bonierten bzw. abgegebenen Produkte abgefragt werden. Diese Funktion wird erreicht, wenn bei angestecktem Kellnerschlüssel die <Plus> Taste gedrückt wird, mit wiederholtem Betätigen von <Plus> oder <CR> können die Produkte fortlaufend angezeigt werden. Die gezeigten Produkte und Stückzahlen beziehen sich bei Master/Slave immer nur auf das Gerät, an dem abgefragt wird.

4.6 Portionen einstellenXE "Zapfbetrieb:– Portionen einstellen"

XE "Portionen einstellen"
Mit dem Portionierungs-Schlüssel (Schlüssel Nr. 15 bzw. U)XE "Schlüssel:– Portionierschlüssel

XE "Portionierschlüssel" können die einem Schloß zugeordneten Portionen eingestellt werden; und zwar unabhängig davon, ob am anderen Schloß ein Schlüssel steckt bzw. gezapft wird. Die Anzeige lautet zuerst Portion 1.Folge. Nun kann durch Betätigen des Tasters die Portion eingestellt werden (das Getränk rinnt, solange die Taste betätigt ist). Dabei kann man natürlich auch beliebig oft unterbrechen; jedoch wird aus getränketechnischen Gründen die Portionseinstellung umso genauer, je seltener beim Einstellen unterbrochen wird. Bei Folgegetränken (z.B. Wein gespritzt) kann mit der Taste <CR> oder durch kurzes Ziehen und Wiederanstecken des Portionierungs-Schlüssels auf die nächste Folge umgeschalten werden; in der Anzeige steht Portion 2.Folge. Die zweite Folge wird nun wie die erste, mit derselben Taste, eingestellt.

4.7 Portions-FeineinstellungXE "Zapfbetrieb:– Portions-Feineinstellung"

XE "Portions-Feineinstellung"
Dazu ist wie folgt vorzugehen:

· Schlüssel 15 an dem Schloß anstecken, dem der gewünschte Eingang zugeordnet ist; es erscheint die Anzeige Portion 1.Folge.

· Gegebenenfalls mit der <CR>-Taste auf Portion 2.Folge schalten, wenn die erste Folge bereits richtig eingestellt und daher eine Neueinstellung nicht nötig ist.

· Taste <Plus> oder <Minus> betätigen; in der Anzeige steht Kanal wählen.XE "Kanäle:– Wählen" Mit den Zifferntasten wird der gewünschte Kanal gewählt, durch Drücken der Taste <CR> die Eingabe bestätigt. In der Anzeige erscheint der Name des Produktes, z.B. BIER 0.3 und die Portionierdauer in der Form 0000Z (bei Zeitportionierung) bzw. das Volumen in der Form 0000V (bei Literzähler). Hat der Kanal die falsche Type (z.B. Volumsgeber), erscheint eine entsprechende Fehlermeldung.

· Bei richtiger Type des Kanals kann nun über die Zifferntasten ein beliebiger neuer Wert eingegeben werden.

· Durch Drücken der Taste <CR> wird der neue Wert abgespeichert; man erhält wieder die Anzeige Kanal wählen und kann noch andere Kanäle in der gleichen Weise bearbeiten.

· Abschließend den Schlüssel 15 ziehen.

Achtung: Aus technischen Gründen ist eine Volumszählung unter 26 Impulsen nur mit der Feineinstellung erreichbar!

4.8 LiterzählungXE "Zapfbetrieb:– Literzählung"

XE "Literzählung"
Nach dem Einstecken eines nicht gesperrten Kellnerschlüssels werden die den Literzählern zugeordneten Sperrventile geöffnet.

Der Bierhahn z.B. kann jetzt manuell betätigt werden. Bei Erreichen der programmierten Menge wird eine Einheit verbucht. Alle nicht vollständig entnommenen Einheiten bleiben kellnerbezogen gespeichert und werden bei der nächsten Entnahme aufgerechnet, auch wenn inzwischen die Kellnerkonten in den Monatsspeicher übertragen wurden.

4.9 BonierenXE "Zapfbetrieb:– Bonieren"

XE "Bonieren"
Mit dem Zusatzmodul Boni-ZXE "Boni-Z" von tbt ist es möglich, bis zu 64 Bonierprodukte einzugeben und in der Betriebsart ZAPFBETRIEB zu bonieren.

Um Produkte zu bonieren, muß der Kellnerschlüssel ins Schloß gesteckt und auf ZAPFBETRIEB geschalten werden. Dann ist die Taste <Minus> zu drücken, um zur Produkteingabe zu gelangen. In der Anzeige erscheint daraufhin zuerst die Anzahl der zu bonierenden Produkte, sodann die Produktnummer. Die Eingabe von Anzahl und Produktnummer erfolgt mit den Zifferntasten und wird mit der Taste <CR> abgeschlossen.

5 Betriebsart HANDBETRIEBXE "Betriebsarten:– Handbetrieb"

XE "Handbetrieb"
Wird das Modus-Schloß auf Handbetrieb eingestellt, dann können Abgaben auch ohne Kellnerschlüssel erfolgen. Alle Freigabeleitungen sind aktiv. Die Ventile für die erste Folge werden freigegeben. Solange der Taster gedrückt wird, wird das Ventil geöffnet. Im Handbetrieb findet keinerlei Verbuchung der Entnahmen statt.

Der Handbetrieb kann auch verwendet werden, wenn Leitungen gereinigt werden sollen. Damit wird verhindert, daß beim Reinigen unerwünschte Buchungen stattfinden.

6 Besonderheiten der verschiedenen VerbundartenXE "Verbund:– Besonderheiten"
6.1 Allgemeines

Wie schon verschiedentlich erwähnt, verhalten sich die ansonsten gleichen Geräte in den verschiedenen Verbundarten zum Teil völlig unterschiedlich. In diesem Abschnitt sollen diese Unterschiede detailliert erklärt werden. Grundsätzlich gibt es bei allen Verbundarten, die eine Kommunikation mit anderen Geräten durchführen, sich also im Master/Slave-Betrieb befinden, eine weitere Unterscheidung der jeweiligen Verbundart, nämlich

· ON-LINE: XE "Verbund:– ON-Line"

XE "ON-Line-Verbund"In diesem Fall findet Datenverkehr zwischen den Geräten statt; das ist der normale Betriebszustand.

· OFF-LINE: XE "Verbund:– OFF-Line"

XE "OFF-Line-Verbund"Hier findet kein Datenverkehr zwischen den einzelnen Geräten statt. Dieser Betriebszustand kann über eine entsprechende Funktion ein- (und auch wieder aus-) geschaltet werden, wenn man aus irgendwelchen Gründen den Datenverkehr nicht durchführen kann oder will.

Beispiel: Betreibt man etwa mehrere GC 48/16 im Master-Slave-Verbund, so könnte der Fall eintreten, daß ein Verbindungskabel infolge eines Mißgeschicks – z.B. mit einer Bohrmaschine – beschädigt wird und daher kein Datenverkehr mehr möglich ist. Um weiterarbeiten zu können, hat man nun die Möglichkeit, den oder die nicht mehr erreichbaren Slaves auf OFF-LINE zu schalten und getrennt abzurechnen. 

6.2 Verbund-MenüXE "Verbund:– Verbund-Menü"
In diesem Menü stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung:

· Verbund-Modus XE "Verbund:– Verbund-Modus"erlaubt die Umschaltung der Verbundart zwischen ON-LINE und OFF-LINE.

· Master-Slave XE "Verbund:– Master-Slave"erlaubt die Festlegung, welches Gerät als Master arbeitet, sowie die Eingabe der Nummer des Slaves.

Achtung: Jede Gerätenummer darf nur einmal vergeben werden!

6.3 Besonderheiten des Master-Slave-VerbundesXE "Verbund:– Master-Slave Besonderheiten"

XE "Master-Slave-Verbund"
Im Master-Slave-Verbund ist es möglich, mehrere GC 48/16 oder andere tbt-Produkte so miteinander zu verbinden, daß sie gemeinsam abgerechnet werden. Ein Gerät ist dabei der Master mit der Nummer 0; bis zu sieben Slaves (Nummern 1..7) können damit verbunden werden. Auf diese Art lassen sich Anlagen mit bis zu acht Geräten realisieren, wobei bei mehr als drei Geräten der Einsatz eines Multiplexers notwendig ist. Im Normalfall sind alle Geräte auf ZAPFBETRIEB gestellt; an allen Geräten kann gleichzeitig gearbeitet werden. Alle Abrechnungen werden am Master durchgeführt und liefern die Daten von allen Geräten zusammen.

Die Kellnerumsatz-Selbstabfrage XE "Kellner:– Umsatz Selbstabfrage"erfolgt nur am Master, Schloß 1, durch Drücken der Taste <CR>; angezeigt wird die Summe von allen Geräten.

Im Gegensatz dazu kann die Kellnerprodukte-Selbstabfrage XE "Kellner:– Produkte Selbstabfrage"an jedem Gerät einzeln erfolgen.

Die Konten für Kellner, Total und Monat werden zwar auf allen Geräten einzeln geführt; der Master erfragt aber bei den Abrechnungen die gewüschten Daten von allen Slaves und addiert sie. Infolge des leistungsfähigen Konzepts dieses Geräts finden diese Vorgänge für den Benutzer „unsichtbar“ und innerhalb von Sekundenbruchteilen statt.

Jeder einzelne Slave kann und muß am Master als vorhanden (aktiv) programmiert werden. Diese Programmierung ist von entscheidender Bedeutung für das ordnungsgemäße Funktionieren des Verbundes.

Achtung:
· Ist ein Slave vorhanden, aber am Master nicht als aktiv programmiert, kann an ihm gezapft werden, ohne daß die Entnahmen in den Abrechnungen am Master aufscheinen, weil er dann ja vom Master nicht abgefragt wird.

· Ist umgekehrt ein Slave am Master als aktiv programmiert, aber nicht angeschlossen, ausgeschaltet oder defekt, kann der Master keine vollständige Abrechnung durchführen; die Fehlermeldung Keine Daten SL x wird angezeigt (dabei ist x die Nummer des betreffenden Slaves).

6.3.1 Besonderheiten am MasterXE "Verbund:– Master Besonderheiten"
Der Master verhält sich grundsätzlich genauso wie das Stand-Alone-Gerät. Alle Funktionen beziehen sich aber auch auf alle angeschlossenen und als aktiv programmierten Slaves. Lediglich die Betriebsart CHEF wird um das Master-Menü erweitert. Es enthält die Befehle

· Slave-Auswahl: Hier kann man die bis zu sieben Slaves konfigurieren; d.h. alle vorhandenen bzw. verwendeten Slaves müssen als <aktiv> programmiert werden.

· Slaves prüfen: Alle aktiven Slaves werden angesprochen und eine entsprechende Erfolgs-oder Fehlermeldung angezeigt.

· Verbund-Modus: ON-LINE XE "Verbund:– ON-Line"

XE "ON-Line-Verbund"ist der normale Betriebszustand, in dem die Slaves angesprochen werden. Bei OFF-LINE XE "Verbund:– OFF-Line"

XE "OFF-Line-Verbund"arbeitet man ohne Slaves; es werden z.B. nur die Master-Umsätze angezeigt. Ist diese Betriebsart eingestellt, erhält man bei jedem Anstecken bzw. Abziehen eines Schlüssels im Zapfbetrieb die Warnung Master off-line.

6.3.2 Besonderheiten am SlaveXE "Verbund:– Slave Besonderheiten"
Die Bedienungsfunktionen am Slave sind auf das Notwendige beschränkt. Die Betriebsart ABRECHNEN ist nicht verwendet; in der Stellung CHEF befinden sich nur die zum Programmieren des Geräts erforderlichen Funktionen und der Befehl Verbund-Modus.

Schaltet man den Slave auf OFF-LINE, so hat man alle Abrechnungs- und Löschfunktionen wie am Stand-Alone-Gerät zur Verfügung; auf Anfragen des Masters wird nicht geantwortet; daher erhält man dann am Master entsprechende Fehlermeldungen.

Wird der Master auf ABRECHNEN oder CHEF geschaltet, so werden die Slaves (nach Fertigstellung eventuell noch laufender Portionen) mit der Meldung Master aktiv gesperrt.

Diese Sperre ist notwendig, um die Kellner während der Abrechnung am Master daran zu hindern, an den Slaves noch Getränke zu entnehmen, die dann nicht eindeutig verrechnet werden könnten.

Die Kellnersperren, Haus-Schlüssel und Sparten werden im allgemeinen an den Slaves genauso wie am Master programmiert; in Sonderfällen (z.B. ein Gerät im Restaurant, ein anderes in der Diskothek) kann man je nach Erfordernis auch gezielt unterschiedlich programmieren.

6.4 Besonderheiten des CARAT-VerbundesXE "Verbund:– CARAT"

XE "CARAT"
In dieser Verbundart steht das GC 48/16 mit einem Zentralcomputer in Verbindung; alle Produktabgaben werden an diesen übertragen. Die Abrechnung erfolgt im Allgemeinen nicht am GC 48/16. Auch die Möglichkeit der Kellnerselbstabfrage besteht nicht.

6.4.1 Unterschiede zwischen CARAT ON-LINE und OFF-LINEXE "Verbund:– CARAT ON/OFF-Line"

XE "CARAT:– ON/OFF-Line"
Der Normalfall im CARAT-Betrieb ist ON-LINE. Ist jedoch der Zentralcomputer defekt oder aus anderen Gründen nicht in Verwendung, kann der Betrieb auf OFF-LINE umgeschaltet werden. Die Verbuchung von Entnahmen erfolgt dann unterschiedlich:

· ON-LINE: Alle Entnahmen werden dem Zentralcomputer übermittelt; ist dieser kurzfristig nicht verfügbar, werden sie in einem sogenannten Ring-Speicher im GC 48/16, der ca. 500 Entnahmen aufnehmen kann, zwischengespeichert. Sobald dies wieder möglich ist, werden die Daten weitergeleitet.

· OFF-LINE: Alle Entnahmen werden wie im Stand-Alone-Betrieb in den internen Konten des Gerätes gespeichert und können auch am Gerät selbst abgerechnet werden. Funktionen wie z.B. Kellner listen sind nur bei OFF-LINE verfügbar und beziehen sich immer auf die internen Konten.

6.4.2 Übertragung der TischbereicheXE "Verbund:– Übertragung der Tischbereiche"

XE "CARAT:– Übertragung der Tischbereiche"
In der Verbundart CARAT werden die den Kellnern zugeordneten Tischbereiche an das GC 48/16 übertragen. Voraussetzung dafür ist allerdings die entsprechende Version von CARAT. Wird nun ein Kellnerschlüssel ins Schloß gesteckt, wird zuerst die bis zu vierstellige Tischnummer (max. 9999) erfragt und muß mit <CR> bestätigt werden, bevor die Freigabe erfolgt. Wird eine Tischnummer angegeben, die am PC gesperrt ist, erscheint eine entsprechende Fehlermeldung.

7 FehlermeldungenXE "Fehlermeldungen"
7.1 Allgemeines

Je nach Ursache und Art der Fehlerbedingungen gibt es verschiedene Kategorien von Fehlern:

· Bedienungsfehler treten durch fehlerhafte Bedienung des Geräts auf. Die Fehlermeldung weist auf die Art des Fehlers hin; danach kann normal weitergearbeitet werden.

· Warnungen werden vom Gerät selbsttätig abgegeben. Sie beeinflussen die Funktion des Gerätes nicht, weisen aber darauf hin, daß ein Eingriff des Chefs notwendig ist oder werden könnte.

· Systemfehler sind vom Gerät festgestellte Fehlerbedingungen, die so schwer sind, daß sämtliche Funktionen abgebrochen werden und eine Bestätigung mit der Taste <CR> erforderlich ist. Danach kann gewöhnlich weitergearbeitet werden.

7.2 Liste der Fehlermeldungen

Im folgenden werden die Fehlermeldungen nach Kategorie alphabetisch gelistet. Abgesehen von externen Fehlern und Exceptions ist jeweils eine Erklärung der Fehlermeldung sowie ggf. die Art der Behebung angegeben.

7.2.1 BedienungsfehlerXE "Fehlermeldungen:– Bedienungsfehler"
Bereich aa‑bb !
Der zulässige Bereich bei einer Eingabe ist unter‑ oder überschritten worden, z.B. Kellnernummer 0 oder 50, Kanalnummer 90 etc. Es wird der zulässige Minimal- und Maximalwert angezeigt.

Falsche Type
Eine Eingangs‑ oder Ausgangsnummer wurde bei einer bestimmten Funktion angegeben, aber die Type des Eingangs stimmt mit der Funktion nicht überein. Beispielsweise wurde in der Funktion Kanal eingeben der Betriebsart CHEF die Nummer eines Eingangs angegeben, der weder als Zähler noch als Taster definiert ist. Gewöhnlich ist diese Fehlermeldung auf einen Tippfehler bei der Zifferneingabe zurückzuführen.

Maximal 655.00 !
Der maximal zulässige Wert für Preise ist 655.00, aber es wurde versucht, einen höheren Wert einzugeben.

Ventil aktiv
Es wurde versucht, eine Portionierung zu starten, die ein Ventil benötigt, auf dem gerade gezapft wird; z.B. ein kleines Bier, während noch ein großes Bier aus demselben Ventil rinnt.

7.2.2 WarnungenXE "Fehlermeldungen:– Warnungen"
Master off-line
(nur am Master)

Der Master ist OFF-LINE geschaltet. Alle Abrechnungen beziehen sich nur auf den Master allein; nach Möglichkeit sollte bald wieder auf ON-LINE umgeschaltet werden.

Slave off-line
(nur am Slave)

Dieser Slave ist auf OFF-LINE geschaltet. Daher kann er vom Master nicht angesprochen werden; man sollte ihn nach Möglichkeit bald wieder auf ON-LINE schalten.

Timeout Fehler
Eine Dosierung hat die programmierte Maximalzeit überschritten. Dieser Fehler kann sowohl bei Zeit‑ als auch bei Volumsdosierung auftreten. Er hat fast immer einfache Ursachen; z.B. verstopfter Volumsgeber, leerer Getränkecontainer, oder es wurde eine Portion eingestellt, die die in der Betriebsart CHEF im Menü Konfiguration angegebene Maximalzeit überschreitet.

7.2.3 SystemfehlerXE "Fehlermeldungen:– Systemfehler"
EEPROM Fehler

Die Konfigurationsdaten im Sicherheitsspeicher sind nicht gültig. Mit <CR> bestätigen. Wenn daraufhin nicht RAM Fehler auftritt, kann weitergearbeitet werden; allerdings sollte so bald wie möglich die Funktion Konfiguration sichern ausgeführt werden. Danach ist das Gerät aus- und wieder einzuschalten. Tritt abermals die Meldung EEPROM Fehler auf, so ist das EEPROM defekt und muß vom Servicetechniker ausgetauscht werden.

RAM Fehler

Die Konfigurationsdaten im Arbeitsspeicher sind nicht gültig. Mit <CR> bestätigen. Besteht kein Fehler im EEPROM, wird die Konfiguration neu geladen und es kann weitergearbeitet werden. Andernfalls muß das Gerät nach Bestätigen mit <CR> neu programmiert werden; Dazu ist es zumeist notwendig, einen Servicetechniker zu rufen.

Dieser Fehler kann auftreten, wenn das GC 48/16 längere Zeit außer Betrieb war (Batterie leer!).

Drucker Fehler!
Es ist entweder kein Drucker angeschlossen, oder er ist abgeschaltet bzw. nicht selektiert. 

Fehler RS 232
(nur Master-Slave)

Ein schwerer Übertragungsfehler ist aufgetreten oder ein Gerät befindet sich in einer falschen Verbundart; z.B. wurde versucht, ein CARAT-Gerät als Master oder Slave zu betreiben.

Keine Daten SL x
Warnung oder Systemfehler (nur am Master)

Vom Slave mit der Nummer x (von 1 bis 7) können keine Daten empfangen werden. Tritt dieser Fehler während einer Abrechnung auf, wird abgebrochen (eine vollständige Abrechnung ist ja nicht möglich); Nach Betätigung von <CR> wird ein Neustart durchgeführt. Tritt der Fehler beim Eintritt in eine der Betriebsarten ZAPFBETRIEB, CHEF oder ABRECHNEN bzw. in der Funktion Slaves prüfen auf, so erfolgt kein Abbruch; der Fehler wird als Warnung lediglich eine Sekunde lang, von einem Signalton begleitet, angezeigt. Mögliche Ursachen:

· Der Slave wurde (versehentlich) vom Stromnetz abgesteckt.

· Der Slave ist defekt.

· Ein Datenkabel ist unterbrochen.

· Ein Slave wurde in der Funktion Slave-Auswahl als aktiv programmiert, der gar nicht installiert bzw. angeschlossen ist.

Beachten Sie bitte in diesem Zusammenhang, daß durch das Konzept der hintereinandergeschalteten Slaves auch mehr Fehler angezeigt werden können, als tatsächlich aufgetreten sind. Ist etwa bei einer Anlage mit vier Slaves der Slave Nr. 2 außer Betrieb, können auch von den „dahinter“ angeordneten Slaves Nr. 3 und Nr. 4 keine Daten mehr epfangen werden. Bringt man in einem solchen Fall den Slave Nr. 2 wieder in Ordnung, funktionieren üblicherweise auch die anderen. Ist dieser Fehler nicht behebbar, so müssen alle funktionierenden Geräte auf OFF-LINE geschaltet und einzeln abgerechnet werden.

Konto Überlauf
Ein Kellnerkonto würde durch eine Produktabgabe überlaufen. Deswegen wird die Abgabe gesperrt. Es muß ggf. der Monatsspeicher gelistet und gelöscht und dann das Kellnerkonto gelöscht werden, bevor das Produkt an den Kellner abgegeben werden kann.

Monat Überlauf
Beim Löschen von Kellnerkonten würde der Monatsspeicher überlaufen. Daher wird das Löschen abgebrochen. Der Monatsspeicher muß gelistet und dann gelöscht werden, bevor Kellnerkonten gelöscht werden können. Im allgemeinen sind beim Auftreten dieser Fehlermeldung einige Kellnerkonten bereits gelöscht und in den Monatsspeicher übertragen worden, andere noch nicht.

Modus Schloß NC
Das Modus‑Schloß ist nicht angeschlossen bzw. kann nicht gelesen werden. Da sinnvolles Weiterarbeiten unmöglich ist, werden alle Funktionen gesperrt, und die Fehlermeldung bleibt solange stehen, bis die Position des Modus‑Schlosses wieder eingelesen werden kann. Dieser Fehler muß nicht mit der Taste <CR> quittiert zu werden.

Slave x off-line
Warnung oder Systemfehler (nur am Master)

Der Slave mit der Nummer x (von 1 bis 7) ist OFF-LINE geschaltet. Tritt dieser Fehler während einer Abrechnung auf, wird abgebrochen (eine vollständige Abrechnung ist ja nicht möglich); Nach Betätigung von <CR> wird ein Neustart durchgeführt. Tritt der Fehler beim Eintritt in eine der Betriebsarten ZAPFBETRIEB, CHEF oder ABRECHNEN bzw. in der Funktion Slaves prüfen auf, so erfolgt kein Abbruch; der Fehler wird als Warnung lediglich eine Sekunde lang, von einem Signalton begleitet, angezeigt.

Abhilfe: den Slave wieder auf ON-LINE schalten!

8 Anschluß externer GeräteXE "Anschluß externer Geräte"

XE "Geräte"
8.1 Abrechnungsdrucker/BondruckerXE "Druck:– Abrechnungsdrucker"

XE "Druck:– Bondrucker"

XE "Bons:– Bondrucker"
An jedem Gerät kann ein Drucker (optional) verwendet werden. Im Falle der Verwendung an einem Master werden über diesen Drucker die Abrechnungen der gesamten Anlage ausgegeben. Außerdem ist es möglich, die Konfigurationsdaten auszudrucken.

Beachten Sie bitte, daß der Drucker und das GC 48/16 im allgemeinen auch außerhalb der Öffnungszeiten immer eingeschaltet bleiben sollten.

Damit Daten an den Drucker übertragen werden können, ist es notwendig, daß er eingeschaltet und selektiert ist. Selektiert wird nach dem Einschalten des Druckers durch Betätigung von <SEL> bzw. <LINE> (abhängig von der Druckertype).

Ist der Drucker ausgeschaltet, nicht selektiert oder nicht mit dem GC 48/16 verbunden, erscheint beim Versuch, etwas zu drucken, die Fehlermeldung Drucker Fehler! In diesem Fall ist am GC 48/16 mit <CR> zu bestätigen, der Drucker in Ordnung zu bringen und die Funktion nochmals aufzurufen.

8.1.1 DruckerkonfigurationXE "Druck:– Druckerkonfiguration"
Bei der Konfiguration des Druckers ist die Einstellung auf folgende Werte zu beachten:

· Baud Rate
9600 bps

· Zeichensatz
Germany

· Parity Check
OFF

· Daten-Bit Länge
8 Bit

8.2 Anschluß von KaffeemaschinenXE "Geräte:– Kaffeemaschinen"
Jedem Schloß ist ein Freigaberelais zugeordnet, das beim Anstecken eines Kellnerschlüssels aktiviert wird. Dieses Relais kann z.B. dazu verwendet werden, die gemeinsame Leitung der Kaffeemaschinentasten zu unterbrechen, sodaß dann ohne Schlüssel kein Kaffee ausgegeben werden kann. Die Tasten der Kaffeemaschine werden in geeigneter Weise an das Gerät angeschlossen und die entsprechenden Eingänge als ZählerXE "Kanäle:– Zähler"

XE "Zähler" definiert.

Der Relaiskontakt kann für das Schalten größerer, induktiver Lasten mit einem Kondensator zur Funkenlöschung beschaltet werden; beim Schalten kleinerer oder nicht-induktiver Lasten (z.B. Logikeingang, Tastengemeinsamer der Kaffeemaschine) ist die zugehörige Brücke aufzutrennen!

Häufig sind Kaffeemaschinen zwar in der Lage, die Kaffeeportionen selbst zu steuern, nicht aber den Tee. In diesem Fall wird ein Magnetventil in die Teeleitung eingebaut und an das GC 48/16 angeschlossen. Dem Eingang für Tee muß dann die Type Taster zugewiesen werden.
8.3 Anschluß von SchnapsportionierernXE "Geräte:– Schnapsportionierer"

XE "Schnapsportionierer"
Üblicherweise brauchen Schnapsportionierer eine Versorgungsspannung (meist 24 VSYMBOL 126 \f "Symbol"), ohne die sie mechanisch gesperrt sind. Man verwendet also das Freigaberelais zum Schalten dieser Spannung und schließt die Kontakte der Portionierer an das Optokoppler-Interface an; die zugehörigen Eingänge erhalten die Type Zähler.XE "Kanäle:– Zähler"

XE "Zähler"
Der Relaiskontakt kann für das Schalten größerer, induktiver Lasten mit einem Kondensator zur Funkenlöschung beschaltet werden; Schnapsportionierer sind meist induktiv; daher ist die zugehörige Brücke zu installieren.

Achtung: Die Relais sind für maximal 1 Ampere ausgelegt!

8.4 Zusatzsoftware COCKTAIL und GetränkepistolenXE "Geräte:– Getränkepistolen"

XE "Getränkepistolen"

XE "COCKTAIL-Zusatzsoftware"
Mit Hilfe der optionalen Zusatzsoftware Cocktail ist es möglich, Getränkepistolen (Mehrfachventile) an das GC 48/16 anzuschließen, wie sie etwa von der Firma Berg angeboten werden. Die Getränkepistolen haben 8, 12 oder 16 numerierte Portionstasten sowie zwei Umschalt-Tasten [image: image38.png]


 [image: image39.png]


.

Die Portionstasten 1..16 (bzw. 8,12) sind mit den Eingängen 1..16 (8,12) zu verbinden; die Type ist Taster.XE "Kanäle:– Taster" Die Umschalttasten sind mit Eingang 17 (9,13) und 18 (10,14) zu verbinden, die Type ist Umschalt_1 bzw. Umschalt_2.

Nun können für Produkt 1..16 (8,12) jeweils vier Folgen zu je zwei Ventilen programmiert werden. Durch Betätigen der Taste [image: image40.png]


 wird beim nächsten Drücken einer Portionstaste 32 zur Tastennummer addiert, sodaß die Kanäle 33..48 verwendet werden. Nach erfolgter Entnahme wird diese Funktion zurückgesetzt. Analog wird beim Betätigen der Taste [image: image41.png]


 48 zur nächsten gedrückten Portionstaste addiert; die Kanäle 49..64 können verwendet werden.

Die Kanäle 19 (bzw. 11,15) bis 32 stehen zur anderweitigen Verwendung frei.

8.5 Anschluß von DOSYs®XE "Geräte:– DOSY"

XE "DOSY"
Die DIN-Buchse auf dem Netzteil der DOSYs und die Drucker 2-Schnittstelle des GC 48/16 müssen mit einem 5poligen ausgekreuzten Kabel verbunden werden.

Drucker 2 muß nun auf DOSY konfiguriert werden. Daraufhin können die Kanäle 33..64 die Type DOSY erhalten.

8.5.1 MengenprogrammierungXE "DOSY:– Mengenprogrammierung"
In der Portions-FeineinstellungXE "Zapfbetrieb:– Portions-Feineinstellung"

XE "Portions-Feineinstellung" (siehe Kapitel 4.7) wird der gewünschte Kanal eingegeben. Im Display erscheint die folgende Anzeige:

Vol: nnn
Code: cc

>> aa

Hierbei bezeichnet nnn die programmierte Menge, aa den Code des angesteckten Ausgießers. Wird der Wert von Code: cc auf 0 gesetzt, so wird der Code des Ausgießers nicht geprüft; bei einem anderen Wert werden Ausgießer mit demselben Code erkannt.

Nach der Eingabe der erforderlichen Werte ist mit <CR> zu bestätigen.

9 Index

—A—
Abrechnen
14

– Alle Kellner drucken
14

– Alle Kellner null
15

– Kellner drucken
14

– Kellner listen
14

– Kellner null
15

– Kellner sperren
15

– Total drucken
15

– Total listen
15

Anschluß externer Geräte
23

Ausgang definieren
12

—B—
Bedienung

– Allgemein
6

– Cursor
6

– Tastatur
6

– Wartung und Pflege
7

Betriebsarten
5

– Abrechnen
14

– Chef
7

– Handbetrieb
18

– Zapfbetrieb
16

Bonieren
9, 17

Boni-Z
17

Bons
13

– Bondrucker
23

– Kopfzeilen
13

—C—
CARAT
20

– ON/OFF-Line
20

– Übertragung der Tischbereiche
20

Chef

– Alle Kellner drucken
8

– Alle Kellner-Monat drucken
9

– Bonieren
9

– Datum setzen
9

– Ebenen-Modus
10

– Haus-Schlüssel
9

– Kanal eingeben
10

– Kellner drucken
8

– Kellner listen
8

– Kellner null
8

– Kellner-Monat drucken
9

– Kellner-Monat listen
9

– Konfigurations-Menü
11

– Monat drucken
8

– Monat listen
8

– Monat null
9

– Produkt eingeben
10

– Software Info
10

– Sparte eingeben
10

– Uhrzeit setzen
9

COCKTAIL-Zusatzsoftware
24

Cursor
6

—D—
Daten löschen
12

Datum setzen
9

Dosieren
16

DOSY
12, 24

– Mengenprogrammierung
24

Druck

– Abrechnungsdrucker
23

– Alle Kellner drucken
8, 14

– Alle Kellner-Monat drucken
9

– Bondrucker
23

– Drucker 2
13

– Druckerkonfiguration
23

– Druckertyp
12

– Kellner drucken
8, 14

– Kellner-Monat drucken
9

– Konfiguration drucken
12

– Monat drucken
8

– Total drucken
15

—E—
Ebene 2 Zeiten
13

Ebenen-Modus
10

Eingang definieren
11

Eingänge

– Timeout-Angabe
11

—F—
Fehlermeldungen
20

– Bedienungsfehler
21

– Systemfehler
21

– Warnungen
21

—G—
Geräte
23

– DOSY
24

– Getränkepistolen
24

– Kaffeemaschinen
23

– Schnapsportionierer
24

Getränkepistolen
24

—H—
Handbetrieb
18

Haus-Schlüssel
9

—K—
Kanäle

– Definieren
11

– DOSY
12

– Eingeben
10

– Literzähler
11

– Taster
11, 16, 24

– Volumsgeber
12

– Wählen
17

– Zähler
11, 16, 23, 24

Kellner

– Alle drucken
8, 14

– Alle Monat drucken
9

– Alle null
15

– Drucken
8, 14

– Listen
8, 14

– Monat drucken
9

– Monat listen
9

– Null
8, 15

– Produkte Selbstabfrage
16, 19

– Sperren
15

– Umsatz Selbstabfrage
16, 19

Konfiguration
11

– Ausgang definieren
12

– Bon-Menü
13

– Daten löschen
12

– Datenverbund
13

– Drucken
12

– Drucker 2
13

– Druckertyp
12

– Ebene 2 Zeiten
13

– Eingang definieren
11

– Kopfzeilen
13

– Laden
12

– Schankschlüssel
12

– Sichern
14

– Sprache
13

– Test-Funktionen
14

– Tischeingabe
12

– Uhr aktiv
13

Kopfzeilen auf Bons
13

—L—
Literzähler
11

Literzählung
17

—M—
Master-Slave-Verbund
19

Monate

– Alle Kellner-Monat drucken
9

– Drucken
8

– Kellner-Monat drucken
9

– Kellner-Monat listen
9

– Listen
8

– Null
9

—O—
OFF-Line-Verbund
18, 19

ON-Line-Verbund
18, 19

—P—
Portionen einstellen
17

Portionierschlüssel
17

Portions-Feineinstellung
17, 24

Produkte

– Eingeben
10

—R—
Registrieren
16

—S—
Schankschlüssel
12

Schlüssel

– Haus-Schlüssel
9

– Kellner sperren
15

– Portionierschlüssel
17

– Schankschlüssel
12

Schnapsportionierer
24

Software Info
10

Sparten

– Eingeben
10

Sprache
13

Suspendierung
16

—T—
Tastatur
6

– Tastenbelegung
7

Taster
11, 16

Test-Funktionen
14

Timeout-Angabe
11

Tische

– Eingabe
12

Total drucken
15

Total listen
15

—U—
Uhr aktiv
13

Uhrzeit setzen
9

—V—
Verbund
13

– Besonderheiten
18

– CARAT
20

– CARAT ON/OFF-Line
20

– Master Besonderheiten
19

– Master-Slave
18

– Master-Slave Besonderheiten
19

– OFF-Line
18, 19

– ON-Line
18, 19

– Slave Besonderheiten
19

– Übertragung der Tischbereiche
20

– Verbund-Menü
18

– Verbund-Modus
18

Volumsgeber
12

—W—
Wartung des Geräts
7

—Z—
Zähler
11, 16, 23, 24

Zapfbetrieb
16

– Bonieren
17

– Dosieren
16

– Kellnerprodukte-Selbstabfrage
16

– Kellnerumsatz-Selbstabfrage
16

– Literzählung
17

– Portionen einstellen
17

– Portions-Feineinstellung
17, 24

– Registrieren
16




10 Garantiebestimmungen

Die allgemeinen Garantiebestimmungen für das GC 48/16 entsprechen den im Kaufvertrag angeführten Bedingungen. Voraussetzung für die Garantieleistung ist, daß das Gerät nur mit der Originalsoftware betrieben wird, mit welcher es von tbt ausgeliefert wurde; im anderen Falle verfällt der Anspruch auf Garantie, da das einwandfreie Funktionieren des Gerätes nicht mehr gewährleistet werden kann.

Upgrades der Software auf eine aktuellere Version bedürfen der Zustimmung von Seiten der Firma tbt und sind im Normalfall mit Kosten für das Upgrade verbunden.

Created: 99-10-25   Last saved: 01-06-12   Last printed: 00-04-06
Notizen

